Analisi del dump esteso a veicolo in marcia

Segno potenza · velocità · contatori energetici

Bus elettrico Rampini Eltron — canale FMS, deposito di Terni

BUSITALIA — Direzione Ingegneria Parco Mezzi

26 giugno 2026

# 1. Dataset analizzato

L'analisi è stata condotta su un dump esteso composto da sei registrazioni consecutive del canale FMS, unite in ordine cronologico. A differenza della prima cattura (60 secondi a veicolo fermo), questo dataset contiene una fase di marcia reale, indispensabile per analizzare i segnali dipendenti dal movimento.

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Frame totali | 348.342 |
| Durata | 750,6 s (12,5 minuti) |
| Velocità rilevata | da 0 a 52 km/h — marcia reale con accelerazioni e frenate |
| Campioni di velocità validi | 10.366 (di cui 8.327 in marcia) |

Il dataset ha permesso di sciogliere i tre problemi segnalati sulla dashboard: il segno della potenza, la velocità non visualizzata e i valori di energia/consumo a N/A.

# 2. Segno della potenza e della corrente

## 2.1 Riscontro

Sono stati correlati, istante per istante, la velocità, la corrente di pacco (IPack, dal messaggio BMS_STAT1) e la potenza di batteria (BatteryPower, dal messaggio BMS_ENERGY), separando le fasi di accelerazione da quelle di frenata.

| Segnale | In accelerazione | In frenata | Convenzione |
| --- | --- | --- | --- |
| IPack (corrente, A) | +87,6 A (media) | ≈ 0 / negativa in recupero | Corretta |
| BatteryPower (kW) | −23,8 kW (media) | +55,9 kW (media) | Invertita |

Il quadro è netto: la corrente IPack ha già il segno corretto secondo la convenzione attesa (positiva in trazione), mentre BatteryPower ha il segno invertito: negativa quando il veicolo accelera, positiva in frenata. Questo spiega il comportamento osservato sul cruscotto e l'incoerenza di segno tra l'indicatore di corrente (A) e quello di potenza (kW), che essendo legati dalla relazione P = V × I (con tensione sempre positiva) devono avere lo stesso segno.

## 2.2 Verifica di coerenza fisica

È stata calcolata la potenza teorica P = V × I a partire da tensione e corrente di pacco, confrontandola con BatteryPower. Il valore dichiarato risulta di segno opposto alla potenza fisica nella maggioranza dei casi, a conferma dell'inversione.

## 2.3 Correzione applicata

Il segno di BatteryPower è stato invertito nel DBC agendo sul fattore di scala, da 2 a −2 kW/bit:

SG_ BatteryPower : 32|8@1- (-2,0) [-254|256] "kW"

Avvertenza: il messaggio BMS_ENERGY che contiene BatteryPower è trasmesso a frequenza molto bassa (un frame ogni 12,5 secondi) e con risoluzione grossolana (8 bit, passo 2 kW). Per un indicatore di potenza istantanea reattivo sarebbe preferibile che la dashboard calcolasse la potenza come prodotto di tensione e corrente (entrambe disponibili in BMS_STAT1 a 4 Hz). Questo è un intervento di configurazione lato dashboard, da richiedere a Onell (ChargePoint).

# 3. Velocità non visualizzata

Sono state verificate entrambe le sorgenti di velocità definite nel DBC, a veicolo in marcia:

| Segnale | Sorgente | Esito nel dump | Stato DBC |
| --- | --- | --- | --- |
| CCVS / WheelBasedSpeed | src 17 | 3.431 campioni validi, 2.754 in marcia | Corretto |
| TCO1 / TachoVehicleSpeed | src 238 | valido (es. 28,8 km/h), byte 6-7 | Corretto |

Entrambi i segnali contengono la velocità reale e sono correttamente definiti nel DBC. In particolare il tachigrafo TCO1 trasmette i primi sei byte a valore non disponibile (0xFF) ma popola correttamente la velocità negli ultimi due byte, esattamente dove il DBC la legge (start bit 48).

Conclusione: la velocità non si visualizza per un problema esclusivamente lato dashboard. Il dato è disponibile e decodificabile su due segnali distinti; il widget della velocità non è agganciato a nessuno dei due, oppure è mappato su un terzo segnale non popolato.

Azione raccomandata: verificare con Onell (ChargePoint) nella configurazione della dashboard a quale segnale è collegato l'indicatore di velocità, e ricollegarlo a CCVS/WheelBasedSpeed (PGN 65265), che è il riferimento FMS standard ed è popolato in marcia. Non è richiesta alcuna modifica al DBC.

# 4. Energia e consumo a N/A

I valori di energia (used e charged) e di consumo (in service e present) risultano N/A sulla dashboard. L'analisi del dump esteso individua due cause concorrenti, entrambe a monte della dashboard.

## 4.1 Frequenza di trasmissione insufficiente

Il messaggio BMS_ENERGY, che contiene EnergyOut, EnergyCharged e BatteryPower, è trasmesso a frequenza estremamente bassa:

| Messaggio | Frequenza | Periodo |
| --- | --- | --- |
| BMS_ENERGY (PGN 65289) | 0,08 Hz | 1 frame ogni 12,5 s |
| BMS_STAT1 (PGN 65282) | 4,13 Hz | 1 frame ogni 0,24 s |

Con un aggiornamento ogni 12,5 secondi, qualunque widget con un timeout di pochi secondi mostra N/A per la quasi totalità del tempo.

## 4.2 Contatori non popolati dal BMS

Ancora più rilevante: nel corso di 12,5 minuti di marcia reale, i contatori restano a valori non validi:

| Contatore | Valore nel dump | Atteso |
| --- | --- | --- |
| EnergyOut (energia erogata) | 0,0 kWh — fisso | crescente in marcia |
| EnergyCharged (energia caricata) | 0,0 kWh — fisso | variabile |
| EnergyRegen (recupero) | ≈ 6.512 kWh — quasi fondo scala | valore plausibile |

EnergyOut ed EnergyCharged restano bloccati a zero anche durante la marcia, mentre EnergyRegen è fermo vicino al fondo scala. Questo indica che i contatori non sono alimentati correttamente dal BMS: non si tratta di un problema di mappatura del DBC né di configurazione della dashboard, ma di valori non prodotti a bordo.

Azione raccomandata: segnalare a Rampini che i contatori energetici di BMS_ENERGY non vengono popolati e che il messaggio è trasmesso a frequenza troppo bassa per un'indicazione in tempo reale. Va richiesto se questi contatori richiedano un'attivazione/configurazione del BMS e se sia possibile aumentarne la frequenza di trasmissione.

# 5. Riepilogo e azioni

| Problema | Causa individuata | Azione | Referente |
| --- | --- | --- | --- |
| Segno potenza invertito | BatteryPower con convenzione opposta (negativa in trazione) | Scala 2 → −2 | DBC (fatto) |
| Corrente e potenza di segno opposto | IPack corretta, BatteryPower invertita | Risolto con l'inversione di BatteryPower | DBC (fatto) |
| Potenza poco reattiva | BatteryPower a 0,08 Hz e 8 bit | Calcolare P = V × I da BMS_STAT1 | Onell / ChargePoint |
| Velocità non visualizzata | Dato valido su CCVS e TCO1; widget non agganciato | Mappare il widget su CCVS | Onell / ChargePoint |
| Energia/consumo N/A | BMS_ENERGY a 0,08 Hz e contatori non popolati dal BMS | Popolare i contatori e aumentare la frequenza | Rampini |

Il DBC corretto contiene ora l'inversione di segno di BatteryPower, in aggiunta a tutte le correzioni precedenti (61 messaggi, 171 segnali). I punti residui non dipendono dal DBC e si ripartiscono tra due referenti distinti.

## 5.1 Ripartizione delle competenze

È importante indirizzare ciascuna richiesta al referente corretto:

Onell — ChargePoint (configurazione dashboard):

- Ricollegare il widget della velocità al segnale CCVS/WheelBasedSpeed (PGN 65265).

- Calcolare la potenza istantanea come prodotto tensione × corrente dai segnali di BMS_STAT1 (4 Hz), anziché utilizzare BatteryPower a bassa frequenza.

Rampini (segnali e BMS di bordo):

- I contatori EnergyOut ed EnergyCharged non vengono popolati dal BMS: restano a zero anche in marcia. Verificare se richiedono un'attivazione o configurazione.

- La frequenza di trasmissione di BMS_ENERGY (un frame ogni 12,5 secondi) è insufficiente per un'indicazione in tempo reale: valutarne l'incremento.

Nota metodologica: il dump esteso a veicolo in marcia si è confermato decisivo. Senza una fase di movimento con accelerazioni e frenate non sarebbe stato possibile distinguere il segno corretto della corrente da quello invertito della potenza, né verificare che i contatori energetici restano fermi anche durante l'uso reale del mezzo.