Analisi tecnica del canale FMS

Bus elettrico Rampini Eltron — Terni

Confronto fra il DBC del costruttore e i dati realmente catturati dal datahub Viriciti

Direzione Ingegneria Parco Mezzi — Busitalia Veneto

Documento tecnico · 25 giugno 2026

Indice

# 1. Sintesi esecutiva

La dashboard alimentata dal datahub Viriciti risulta priva di dati nonostante il bus Rampini Eltron trasmetta regolarmente i propri segnali sul canale FMS. L'analisi di una cattura di 60 secondi (60.311 frame CAN) confrontata con il file di descrizione RAMPINI_ELTRON_TERNI.dbc dimostra che la causa non è l'assenza dei dati, ma un disallineamento fra il DBC fornito dal costruttore e l'architettura reale delle centraline del veicolo.

Risultato del confronto: su 60 messaggi definiti nel DBC, solo 20 si decodificano correttamente; 23 hanno il PGN corretto ma il source address sbagliato (il dato è sul bus ma viene scartato dal decoder); 17 corrispondono a PGN mai trasmessi nella finestra catturata.

Il punto architetturale chiave — confermato dal confronto tecnico con Rampini — è che il bus invia i segnali da centraline distinte, in particolare la diagnostica DM1 è suddivisa fra il BMS (batterie) e l'RHCV (clima di tetto). Il DBC riflette questa suddivisione solo in parte, e per la maggior parte dei messaggi punta a indirizzi di centralina ereditati da un template per veicolo diesel standard.

Stato a valle delle correzioni: il DBC corretto (61 messaggi, 171 segnali) alimenta correttamente la dashboard per la telemetria batterie, la diagnostica, l'odometro in km e il segno della potenza. La geolocalizzazione GPS è attiva. Restano due punti residui, non dipendenti dal DBC, ripartiti tra Onell/ChargePoint (configurazione widget velocità e calcolo potenza) e Rampini (contatori energetici del BMS e quesiti 7-12). Il dettaglio è nelle sezioni 7 e 8.

# 2. Metodologia

Ogni frame J1939 è identificato da un CAN ID a 29 bit che contiene sia il PGN (il tipo di messaggio) sia il source address (l'ultimo byte: l'indirizzo della centralina che trasmette). Un decoder DBC aggancia un frame solo se entrambi coincidono con una definizione. Se il PGN coincide ma il source no, il frame viene silenziosamente scartato.

Per ciascun messaggio del DBC è stato calcolato il PGN e il source attesi, poi confrontati con i (PGN, source) effettivamente presenti nella cattura. I messaggi sono stati classificati in tre categorie: corrispondenza esatta, source errato, PGN assente.

# 3. Esito del confronto

La tabella seguente riassume la distribuzione dei 60 messaggi del DBC.

| Categoria | N. messaggi | Significato |
| --- | --- | --- |
| Decodifica corretta | 20 | PGN e source coincidono: dato leggibile |
| Source errato | 23 | Dato presente sul bus ma scartato dal decoder |
| PGN assente | 17 | Mai trasmesso in 60 s: da verificare su dump esteso |

## 3.1 Messaggi correttamente decodificati

Tutta la diagnostica e la telemetria delle batterie funziona: il BMS trasmette dall'indirizzo 30 (0x1E) come previsto dal DBC. Sono quindi leggibili BMS_STAT1/2/3, BMS_T, BMS_V, BMS_MSGS (SoC), BMS_ENERGY, BMS_DIAG, DM01_BMS, oltre a CCVS (velocità), RHCV (clima) e i blocchi EVCU e DICO.

## 3.2 Messaggi con source errato — il problema principale

Qui il dato è fisicamente presente ma il DBC punta alla centralina sbagliata. Casi rappresentativi:

| Messaggio | PGN | Source DBC | Source reale | Contenuto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EEC1 | 61444 | 17 | 0 | Azionamento / regime motore |
| TCO1 | 65132 | 17 | 238 | Tachigrafo / velocità |
| VHDR | 65217 | 17 | 238 | Odometro alta risoluzione |
| DC1 / DC2 | 65102/64933 | 17 | 236 | Climatizzazione |
| EBC1 | 61441 | 17 | 11 | Controllo freni |
| AMB | 65269 | 17 | 39 | Temperatura ambiente |

Un sottogruppo merita attenzione particolare: i PGN proprietari condivisi 0xFF00, 0xFF01, 0xFF02. Su questi PGN più centraline trasmettono contenuti diversi (HVAC, DC-DC, PCU, BMS) distinguendosi unicamente per il source address. Il DBC associa questi messaggi a indirizzi (16, 22, 42) che non compaiono nella cattura, dove invece i frame arrivano da 30, 208 e 73. Per questi casi la rimappatura non è automatica: occorre che Rampini confermi quale centralina trasmette quale contenuto, pena lo scambio di segnali fra loro.

## 3.3 La diagnostica DM1 su due centraline

Il DBC definisce correttamente due messaggi DM1 sullo stesso PGN 65226 (0xFECA), distinti per source: DM01_BMS dall'indirizzo 30 (batterie) e DM01_RHCV dall'indirizzo 6 (clima di tetto). La cattura conferma la presenza di frame DM1 dall'indirizzo 30 (BMS) — che si decodificano — ma nessun frame DM1 arriva dall'indirizzo 6. I frame DM1 non-BMS provengono invece dagli indirizzi 11, 47 e 130. Ne consegue che la diagnostica del clima e di altri sottosistemi, pur presente sul bus, non viene agganciata dal DBC.

Questo è l'aspetto più delicato per la sicurezza di esercizio: un guasto segnalato da una di queste centraline non comparirebbe in dashboard.

## 3.4 PGN assenti

Diciassette messaggi non sono mai stati trasmessi nei 60 secondi catturati, fra cui i contatori cumulati di energia (LFC, HRLFC), il consumo LFE, le ore HOURS, l'identificativo veicolo VI / VIN e VEP / VEP4. Alcuni potrebbero essere trasmessi a bassa frequenza e quindi non rientrare nella finestra; altri — in particolare i contatori energetici totali — sono proprio i campi attesi da una dashboard di flotta. La cattura estesa già richiesta servirà a distinguere i due casi.

# 4. Prova: i dati sono leggibili e coerenti

Per dimostrare che il problema risiede esclusivamente nel mapping e non nella qualità dei dati, sono stati decodificati alcuni segnali dai messaggi che già corrispondono. I valori sono fisicamente coerenti con un veicolo fermo, a riposo e con pacco carico:

| Segnale | Valore | Messaggio | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| SoC (stato di carica) | 80,1 % | BMS_MSGS | coerente |
| SOH (stato di salute) | 94,8 % | BMS_STAT3 | ottimo |
| Tensione pacco (Vpack) | 636,3 V | BMS_STAT1 | nominale |
| Corrente pacco (IPack) | 5,8–6,4 A | BMS_STAT1 | a riposo |
| Tensione cella max/min | 3,31 V | BMS_V | bilanciato |
| Temperatura celle | 27–28 °C | BMS_T | normale |
| Velocità ruote | 0 km/h | CCVS | fermo |

# 5. Soluzioni proposte

## 5.1 Correzione immediata del DBC (source remapping)

Per i 23 messaggi a source errato il dato è già sul bus: è sufficiente correggere il source address nella definizione del DBC. È stato prodotto un DBC corretto che applica automaticamente le 10 rimappature univoche e sicure (quelle senza ambiguità di PGN o di centralina), lasciando in evidenza i casi proprietari condivisi che richiedono conferma del costruttore.

## 5.2 Verifica della modalità di match su Viriciti

Alcuni datahub permettono di configurare il decoder per agganciare i frame sul solo PGN, ignorando il source address. Se Viriciti lo consente, gran parte dei messaggi a source errato verrebbe recuperata senza modificare il DBC. Va però mantenuto il match sul source per i PGN proprietari condivisi (0xFF00/01/02), dove più centraline coesistono e l'indirizzo è l'unico discriminante.

## 5.3 Dump esteso e richiesta a Rampini

- Confermare con il dump esteso quali PGN assenti sono solo a bassa frequenza e quali realmente non trasmessi.

- Richiedere a Rampini la mappa ufficiale source address ↔ centralina per il bus Eltron, in particolare per la diagnostica DM1 non-BMS e per i PGN proprietari condivisi.

- Richiedere, se i contatori energetici cumulati (LFC/HRLFC) e il VIN non sono trasmessi, la loro abilitazione a livello di configurazione del gateway FMS.

# 6. Trasmissione della posizione (geolocalizzazione)

È stata verificata in modo specifico la presenza dei segnali di posizione GNSS nella cattura. Il mezzo non trasmette la posizione sul canale FMS. La verifica ha riguardato tre livelli: i PGN di posizione standard J1939, i messaggi NMEA2000, e i messaggi multi-pacchetto (Transport Protocol).

## 6.1 PGN di posizione standard

I PGN dedicati alla geolocalizzazione nello standard J1939 sono risultati tutti assenti:

| PGN | Nome | Contenuto | Esito |
| --- | --- | --- | --- |
| 65267 | Vehicle Position (VP) | Latitudine / Longitudine | Assente |
| 65256 | Vehicle Direction/Speed (VDS) | Heading, velocità, altitudine | Assente |
| 129025 | NMEA2000 Position Rapid Update | Lat/Lon rapida | Assente |
| 129029 | NMEA2000 GNSS Position Data | Posizione GNSS completa | Assente |

## 6.2 Messaggi multi-pacchetto (Transport Protocol)

Sono stati decodificati anche gli annunci del Transport Protocol per escludere che la posizione viaggiasse spezzettata in messaggi lunghi. I soli PGN trasportati sono 65226 (diagnostica DM1), 65251 (Configurazione Componenti) e 65249 (Configurazione Retarder). Nessuna coordinata.

Nota collaterale di interesse: il DM1 dall'indirizzo 6 (RHCV / clima), che nella sezione 3.3 risultava mancante come frame singolo, è in realtà presente ma trasmesso via Transport Protocol. Questo conferma che la diagnostica del clima esiste sul bus, ma richiede che il decoder gestisca il riassemblaggio multi-pacchetto per poterla leggere — ulteriore elemento da chiarire con Rampini e da verificare nella configurazione Viriciti.

## 6.3 Interpretazione e azioni

Il DBC di Rampini non definisce alcun messaggio di posizione. Questo indica che il costruttore non ha previsto di esporre le coordinate sul canale FMS: in un'architettura tipica di bus elettrico la geolocalizzazione è demandata al modulo telematico (il datahub Viriciti stesso o il gateway che lo alimenta), dotato di proprio ricevitore GNSS e modem, indipendente dalla rete CAN del veicolo.

Ne derivano due scenari, da distinguere:

- GPS integrato nel datahub (più probabile): la posizione non transita dal CAN e l'eventuale assenza in dashboard va indagata sul modulo telematico — antenna GNSS, qualità del fix satellitare, configurazione del modulo. È un problema distinto dal mapping del DBC.

- Posizione attesa sul FMS da nodo GPS dedicato: in tal caso quel nodo non trasmette nella finestra catturata, oppure lo fa a frequenza inferiore ai 60 secondi.

Azioni raccomandate: (a) ricercare nuovamente i PGN 65267 e 65256 nel dump esteso, per escludere una trasmissione a bassa frequenza; (b) verificare con il gestore del datahub se la geolocalizzazione è fornita dal modulo GNSS interno e qual è lo stato del fix. Se la posizione non passa dal CAN e la dashboard ne è priva, il problema risiede nel modulo telematico e va affrontato separatamente dalla correzione del DBC.

AGGIORNAMENTO — geolocalizzazione risolta.  Il segnale GPS arriva ora correttamente: il mezzo è visualizzato in movimento sulla cartografia della dashboard. Questo conferma in via definitiva l'analisi: la posizione non transita dal canale FMS/CAN (il DBC non definisce alcun messaggio di posizione) ma è fornita dal modulo telematico del datahub, ora correttamente configurato e con fix satellitare attivo. Il problema era quindi nel modulo telematico, indipendente dal mapping del DBC, ed è stato risolto.

# 7. Risposte del costruttore e correzioni applicate

A seguito dell'invio dei quesiti tecnici, Rampini ha fornito le risposte ai punti 1-6, che sono state recepite nel DBC corretto. I punti 7-12 restano in attesa di riscontro.

## 7.1 PGN proprietari condivisi (risposte 1-3)

Rampini ha chiarito che, sui tre PGN proprietari 0xFF00, 0xFF01 e 0xFF02, l'unico messaggio valido è quello trasmesso dal source 30 (0x1E), corrispondente rispettivamente a BMS_V (tensioni celle), BMS_T (temperature celle) e BMS_STAT1. Gli altri source vanno ignorati.

| PGN | Messaggio valido | Source | Da ignorare |
| --- | --- | --- | --- |
| 65280 (0xFF00) | BMS_V | 30 | HVAC, DCDC_STAT, PCU_V (src 22/42/16) |
| 65281 (0xFF01) | BMS_T | 30 | HVAC_TEMP, DCDC_ACT1 (src 22/42) |
| 65282 (0xFF02) | BMS_STAT1 | 30 | DCDC_ACT2 (src 42) |

Implicazione pratica: i messaggi BMS erano già correttamente mappati su source 30 nel DBC, quindi i dati batteria erano già decodificati. I messaggi HVAC/DCDC che il DBC associa agli stessi PGN con source 16/22/42 restano definiti ma sono innocui, perché quei source non compaiono nel traffico reale e non agganciano alcun frame.

Avvertenza per la configurazione: se il decoder venisse configurato per agganciare i frame sul solo PGN (ignorando il source), questi messaggi spuri entrerebbero in conflitto con i dati BMS, sovrascrivendoli con valori errati. In tal caso i messaggi HVAC, DCDC_STAT, PCU_V, HVAC_TEMP e DCDC_ACT2 vanno rimossi dal DBC. Con il match su PGN+source (modalità standard) non è necessario alcun intervento.

## 7.2 EEC2 e TD (risposte 4-5)

- EEC2 (PGN 61443): Rampini indica il source 0 come valido; il source 130 è da ignorare. Il messaggio è stato rimappato da source 17 a source 0.

- TD — Time/Date (PGN 65254): il source di riferimento è 39; la trasmissione da source 238 è ridondanza. Il messaggio è stato rimappato da source 17 a source 39.

## 7.3 Diagnostica DM1 e nuovo messaggio DM01_ECAS (risposta 6)

Rampini ha precisato la struttura della diagnostica DM1 sul PGN 65226:

- DM01_RHCV (clima di tetto): trasmesso dal source 6, ma solo in presenza di guasti. La sua assenza nella cattura significa quindi semplicemente assenza di allarmi sul sistema clima, non un errore di mappatura.

- Source 47: corrisponde a un messaggio diagnostico aggiuntivo, DM01_ECAS, relativo al sistema di sospensioni pneumatiche (ECAS). Questo messaggio non era presente nel DBC originale ed è stato aggiunto.

- Source 11 e 130: da ignorare.

Il messaggio DM01_ECAS è stato creato replicando la struttura standard J1939-73 del DM1 (stato spie, fino a tre coppie SPN/FMI con contatore di occorrenze) sul source 47, portando il DBC da 60 a 61 messaggi. La diagnostica delle sospensioni è ora decodificabile.

## 7.4 Riepilogo dello stato del DBC corretto

| Intervento | Dettaglio | Stato |
| --- | --- | --- |
| 10 rimappature source iniziali | EBC1, EEC1, ETC2, DC1, DC2, TCO1, AIR1, VHDR, AMB, DD1 | Applicato |
| Odometro in km | VHDR: scala 5→0.005, m→km | Applicato |
| EEC2 → source 0 (R4) | da source 17 | Applicato |
| TD → source 39 (R5) | da source 17 | Applicato |
| DM01_ECAS source 47 (R6) | nuovo messaggio sospensioni | Aggiunto |
| BMS_V / BMS_T / BMS_STAT1 (R1-R3) | già su source 30 | Confermato |
| Velocità (CCVS) | source 17 corretto; widget dashboard | Confermato |
| Geolocalizzazione GPS | via modulo telematico, ora attiva | Risolto |
| Quesiti 7-12 | PCU_BMS, PGN assenti, mappa ufficiale, ecc. | In attesa |

Il DBC corretto contiene ora 61 messaggi e 171 segnali, senza duplicati. Restituisce dati validi alla dashboard ChargePoint per tutti i messaggi a source univoco e per la diagnostica batterie; con le risposte 4-6 sono stati recuperati anche EEC2, TD e la diagnostica delle sospensioni.

# 8. Analisi del dump esteso a veicolo in marcia

Una seconda campagna di acquisizione, condotta su un dump esteso di 12,5 minuti a veicolo in marcia (348.342 frame, velocità da 0 a 52 km/h), ha permesso di analizzare i segnali dipendenti dal movimento e di sciogliere tre ulteriori problemi segnalati sulla dashboard: il segno della potenza, la velocità non visualizzata e i valori di energia/consumo a N/A.

## 8.1 Segno della potenza e della corrente

Correlando velocità, corrente di pacco (IPack) e potenza di batteria (BatteryPower) nelle fasi di accelerazione e frenata, è emerso che la corrente IPack ha già il segno corretto (positiva in trazione, media +87,6 A in accelerazione), mentre BatteryPower aveva il segno invertito (−23,8 kW in accelerazione, +55,9 kW in frenata). La verifica della coerenza fisica P = V × I ha confermato che BatteryPower era di segno opposto alla potenza reale.

Il segno è stato corretto nel DBC invertendo il fattore di scala da 2 a −2 kW/bit. Resta la raccomandazione, da girare a Onell (ChargePoint), di derivare la potenza istantanea dal prodotto V × I dei segnali di BMS_STAT1 (4 Hz), dato che BatteryPower è trasmesso solo ogni 12,5 secondi con risoluzione grossolana.

## 8.2 Velocità non visualizzata

Entrambe le sorgenti di velocità definite nel DBC contengono dati validi a veicolo in marcia: CCVS/WheelBasedSpeed (source 17, 2.754 campioni in marcia) e TCO1/TachoVehicleSpeed (source 238, velocità valida sui byte 6-7).

Il DBC è quindi corretto: la velocità non si visualizza per un problema esclusivamente di configurazione della dashboard. L'azione — ricollegare il widget al segnale CCVS — è di competenza di Onell (ChargePoint).

## 8.3 Energia e consumo a N/A

I contatori del messaggio BMS_ENERGY restano a valori non validi anche durante la marcia reale: EnergyOut ed EnergyCharged fissi a zero, EnergyRegen bloccato vicino al fondo scala. Inoltre il messaggio è trasmesso a soli 0,08 Hz (un frame ogni 12,5 secondi).

Non si tratta di un problema di DBC né di dashboard: i contatori non vengono alimentati dal BMS. La segnalazione — verifica dell'attivazione dei contatori e incremento della frequenza di BMS_ENERGY — è di competenza di Rampini.

## 8.4 Ripartizione delle competenze

| Punto aperto | Azione | Referente |
| --- | --- | --- |
| Widget velocità non agganciato | Mappare su CCVS (PGN 65265) | Onell / ChargePoint |
| Potenza istantanea poco reattiva | Calcolare P = V × I da BMS_STAT1 | Onell / ChargePoint |
| Contatori EnergyOut/EnergyCharged non popolati | Verificare attivazione lato BMS | Rampini |
| BMS_ENERGY a frequenza troppo bassa | Incrementare la frequenza di trasmissione | Rampini |
| Segno potenza (BatteryPower) | Scala 2 → −2 | DBC (risolto) |

# 9. Allegati

- RAMPINI_ELTRON_TERNI_corretto.dbc — DBC corretto definitivo: 61 messaggi, 171 segnali, con le rimappature source, l'odometro in km, le correzioni EEC2/TD e il nuovo messaggio DM01_ECAS.

- Analisi_DBC_Rampini_vs_FMS.xlsx — tabella di confronto completa (7 fogli: confronto DBC vs bus, rimappature, prova dati, mappa centraline, geolocalizzazione, velocità e odometro, risposte Rampini).

- Domande_Rampini_mappatura_FMS.docx — i 12 quesiti tecnici inviati al costruttore.

- Correzione_Velocita_Odometro_FMS.docx — documento di dettaglio sulle correzioni di velocità e odometro.

- Analisi_Dump_Esteso_FMS.docx — analisi del dump esteso a veicolo in marcia: segno potenza, velocità e contatori energetici.